Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Апаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №3

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОПРОЦЕССОРА»

Вариант 7

| Выполнил: | студент группы ИКТб-3301 |  | ______________ |  | /А.Д. Сырчин/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Текст программы на языке Microsoft Assembler 32bit x86 (MASM):

.686

.model flat, stdcall

option casemap: none

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

inputString     db "-123.456", 0

hasDigit        db 0

hasPoint        db 0

sign            db 0

result          dq ?

.code

Start:

lea esi, inputString

xor ecx, ecx

mov hasDigit, 0

mov hasPoint, 0

mov sign, 0

mov ecx, 0

get_length:

cmp byte ptr [esi + ecx], 0

je init_loop

inc ecx

jmp get_length

init_loop:

mov ecx, 0

check_loop:

mov al, [esi + ecx]

cmp al, 0

je end_check

cmp al, '+'

je handle_sign

cmp al, '-'

je handle_sign

cmp al, '.'

je handle_point

cmp al, '0'

jb invalid

cmp al, '9'

ja invalid

mov byte ptr [hasDigit], 1

inc ecx

loop check_loop

handle_sign:

test ecx, ecx

jnz invalid

mov byte ptr [sign], 1

inc ecx

loop check_loop

handle_point:

cmp byte ptr [hasPoint], 1

je invalid

mov byte ptr [hasPoint], 1

inc ecx

loop check_loop

end_check:

cmp byte ptr [hasPoint], 1

jne invalid

cmp byte ptr [hasDigit], 1

jne invalid

finit

lea eax, inputString

call string_to_float

push 0

call ExitProcess

invalid:

push 1

call ExitProcess

;---------------------------------------------------------------------------

; Преобразование строки в число с плавающей точкой используя FPU

;---------------------------------------------------------------------------

string_to_float PROC

push esi

mov esi, eax

fldz

mov al, [esi]

cmp al, '-'

jne parse_start

mov byte ptr [sign], 1

inc esi

parse_start:

xor edx, edx

xor ebx, ebx

parse_int:

mov al, [esi]

cmp al, '.'

je parse_frac

cmp al, 0

je done_int

sub al, '0'

cmp al, 9

ja done_int

movzx eax, al

imul edx, 10

add edx, eax

inc esi

jmp parse_int

done_int:

push edx

fild dword ptr [esp]

add esp, 4

jmp parse_frac_end

parse_frac:

inc esi

fldz

mov ecx, 1

parse_frac_digits:

mov al, [esi]

cmp al, 0

je done_frac

sub al, '0'

cmp al, 9

ja done_frac

movzx eax, al

push eax

fild dword ptr [esp]

add esp, 4

push ecx

fild dword ptr [esp]

add esp, 4

fdivp st(1), st(0)

faddp st(2), st(0)

imul ecx, 10

inc esi

jmp parse_frac_digits

done_frac:

faddp st(1), st(0)

parse_frac_end:

cmp byte ptr [sign], 1

jne positive

fchs

positive:

fstp qword ptr [result]

pop esi

ret

string_to_float ENDP

end Start

Рисунок 1 – Принципиальная формула

Вывод: в ходе работы изучены принципы выполнения арифметических операций с использованием математического сопроцессора FPU архитектуры x86. Освоены команды загрузки/выгрузки вещественных чисел, основные арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деление), а также работа со стеком регистров FPU. Полученные навыки позволяют эффективно реализовывать вычисления с плавающей точкой на низком уровне.